Додаток 5

до рішення виконконавчого комітету

Полтавської міської ради

від 01.08.2013  №  112

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для усіх груп споживачів, великогабаритних побутових відходів для першої групи споживачів в тому числі мешканців гуртожитків та рідких побутових відходів  для усіх груп споживачів  м.Полтави

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків (населення)

1.1. Норми надання послуг з вивезення побутових відходів (обсяги утворення) призначені для застосування при укладенні договорів на послуги з вивезення побутових відходів.

1.2. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків залежать від ступеня їх благоустрою.

За ступенем благоустрою житлові будинки поділяються на категорії:

- упорядковані будинки - повна або часткова наявність центрального опалення, газу, водопроводу, каналізації, з сміттєпроводом або без нього;

- неупорядковані будинки - без водопроводу, каналізації, з місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах, що опалюються газом, дровами або вугіллям;

- будинки приватного сектору з присадибною ділянкою, в тому числі у сільській місцевості - з газовим опаленням або на твердому паливі.

1.3. У разі впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з виділенням вторинної сировини (папір, пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових відходів, що вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік з розрахунку на одного мешканця або одну розрахункову одиницю.

1.4. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків

| Об'єкт | Норма утворення твердих побутових відходів на одного мешканця |  |  |  | Щільність, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середньодобова |  | середньорічна |  |  |
|  | кг | л | кг | м3 |  |
| Упорядковані будинки зі сміттєпроводами | 0,77 | 3,68 | 289,00 | 1,34 | 209,7 |
| Упорядковані будинки без сміттєпроводів | 0,77 | 4,54 | 281,04 | 1,66 | 169,3 |
| Упорядковані будинки, де тверді побутові відходи збираються у контейнери | 0,77 | 4,08 | 281,01 | 1,49 | 188,6 |
| Неупорядковані будинки: | 0,95 | 6,08 | 350,32 | 2,22 | 157,8 |
| Будинки приватного сектору | 1,26 | 6,96 | 459,99 | 2,54 | 181,1 |

1.5. Щільність твердих побутових відходів (табл. 1 і 2) відповідає їх стану у контейнерах.

1.6. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків включають об’єми утворення вуличного змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій території.

1.7. Норма утворення великогабаритних побутових відходів для першої групи споживачів (населення) становить 0,146 кубічних метрів на рік на одну людину згідно з рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 18.10.2011 року № 281 «Про встановлення тарифів Полтавському КАТП - 1628 на послуги з вивезення рідких побутових відходів (нечистот) та великогабаритних відходів» та враховується під час укладання договорів на послуги зі збирання, вивезення та захоронення побутових відходів для житлових будинків усіх форм власності (підпорядкування).

2. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для об'єктів невиробничої сфери

2.1. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів підприємств (установ) невиробничої сфери наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

для об’єктів невиробничої сфери.

| № п/п | Об'єкт | Розрахункова | Норми утворення на одну розрахункову одиницю |  |  |  | Щільність, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одиниця | середньодобова |  | середньорічна |  | кг/м3 |
|  |  |  | кг | л | кг | м3 |  |
| 1. | Готелі | місце | 0,5 | 3,28 | 182,00 | 1,20 | 151,67 |
| 2. | Гуртожиток | місце | 0,34 | 2,5 | 122,00 | 0,91 | 133,7 |
| 3. | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку | місце | 2,53 | 3,84 | 256,00 | 1,4 | 183 |
| 4. | Лікувально-профі-лактичні установи: - лікарні - поліклініки | місце відвідування | 0,65 0,13 | 3,6 0,44 | 237,00 45 | 1,31 0,15 | 180,9 300 |
| 5. | Дитяча дошкільна установа | місце | 0,23 | 1,67 | 70,00 | 0,52 | 134,62 |
| 6. | Склад | 1м2 площі | 0,10 | 0,22 | 24,75 | 0,055 | 450 |
| 7. | Адміністративні та громадські установи та організації, офіси | робоче місце | 0,30 | 1,54 | 75,00 | 0,38 | 197,37 |
| 8. | Учбові заклади: - вищий і середній спеціальний | студент | 0,06 | 0,35 | 23,00 | 0,13 | 176,92 |
|  | - школа | учень | 0,08 | 0,45 | 20,00: | 0,11 | 181,8 |
|  | - школа-інтернат | -«- | 0,50 | 2,20 | 125,00 | 0,55 | 227,0 |
|  | - профтехучилище | -«- | 0,50 | 2,00 | 125,00 | 0,50 | 250,0 |
| 9. | Підприємства торгівлі: - промтоварний магазин - продовольчий магазин | 1м2 торго-вельної площі | 0,15 0,25 | 0,77 1,43 | 46,00 91,50 | 0,24 0,52 | 191,7 175,96 |
|  | - ринок |  | 0,26 | ІД | 96,00 | 0,40 | 240 |
| 10. | Видовищні установи | місце | 0,08 | 0,70 | 25,00 | 0,21 | 119,0 |
| 11. | Підприємства побутового обслуговування | робоче місце | 0,76 | 2,92 | 260,00 | 1,00 | 260 |
| 12. | Вокзал, аеропорт, автовокзал | м2 паса-жирської площі | 0,35 | 1,60 | 127,00 | 0,58 | 219 |
| 13. | Кемпінг, автостоянка | м2 площі | 0,03 | 0,11 | 9,3 | 0,04 | 233 |
| 14. | Шинок (курортний сезон) | м2 території | 0,04 | 0,21 | - | - | 160 |
| 15. | Підприємства громадського харчування: Ресторан: | місце | 1,98 | 6,00 | 726,00 | 2,2 | 330,0 |
|  | Кафе, їдальня: | місце | 0,679 | 2,61 | 260,00 | 1,00 | 260,0 |

Опале листя не входить у норму утворення твердих побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення додають відходи з площі зеленого насадження, виходячи з норми 8 л на 1 м2 зелених насаджень.

3. Норми надання послуг з вивезення рідких побутових відходів

# 3.1. Норма надання послуг з вивезення рідких побутових відходів для житлових будинків та інших джерел утворення побутових відходів, не підключених до централізованої системи каналізації населеного пункту, становить 25 л/добу на одного мешканця (9,13 куб.метрів на рік на 1людину), відповідно до СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" та Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 22.03.2010 р. № 75.

3.2. Об’єм рідких побутових відходів для об'єктів з централізованим водопостачанням визначають відповідно до показів засобів обліку води або норм водоспоживання згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627.

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                       С.Сінельнік